Лабораторна робота №3

Тема: РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ З ВИКОРИСТАННЯМ БІБЛІОТЕК ORCAD у відповідності до ЄСКД у САПР ORCAD 9.2.

Мета: отримати навики редагування елементів цифрових пристроїв з використанням існуючих аналогів у бібліотеках САПР ORCAD 9.2.

Завдання: відредагувати елемент цифрових пристроїв, використовуючи відповідний аналог в бібліотеках ORCAD згідно з варіантом (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

| № | Назва | Елемент | Його аналог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Програмований лічильник | КР1533ИЕ7 | SN74ALS193 |
| 2 | Програмований лічильник | КР1533ИЕ6 | SN74ALS192 |
| 3 | Шинний формувач | КР580ВА87 | M8287 |
| 4 | 6 элементів НЕ | К155ЛН1 | SN74AC04 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

http://www.qrz.ru/reference/kozak/ttl/ttlh06.shtml

http://electronics-and-mechanics.azm.su/page41.html

## Теоретичні відомості:

Домашнє завдання:

1. Вивчити нормативну базу ГОСТ щодо умовних графічних позначень пасивних   елементів принципових електричних схем.

2. Ознайомитися з функціональними особливостями пакету OrCAD 9.2, розібратися та запам’ятати функціональне призначення основних «гарячих клавіш», вивчити правила роботи з програмою та порядок виконання роботи по створенню елемента

3. Створити бібліотеку з двома заданими елементами відповідно завдання та оформити звіт про виконану роботу.

Порядок виконання роботи

Створити елементи  відповідно завдання

Зберегти у файли, вказавши в назві файлу назву елементу (довільні назви не допускаються).

Представити бібліотеку в електронному вигляді

# Контрольні запитання

1. Що таке системи автоматичного проектування? Яке їх призначення та функціональні можливості?

2. Як впливає на побудову елементів масштабування документу. Як досягти бажаної точності побудови елементу.

3. Пояснити порядок побудови елементів для бібліотеки OrCAD. Чому варто дотримуватись порядку створення елементу

4. Властивості відображення елементів які використовуємо під час побудови принципових електричних схем в OrCAD 9.2

5. Як створити координатну сітку заданої розмірності?

6. Як додати до УГП елемента додаткові виводи

7. Що таке виводи (провідники) з параметром  Zero_lenght. Пояснити.

8. Як вимкнути відображення надлишкових параметрів УГП елементу?

9.  Як вибрати задані одиниці вимірювання робочого аркушу в OrCAD 9.2?

10.  Коротко описати функціональні можливості програми FScapture.

Оформлення звіту

Титульний лист: номер роботи варіант та ПІБ студента.

Тема, мета, завдання згідно варіанту.

Хід виконання роботи (покроковий опис, з поясненням вибраних опцій)

Рисунки УГП заданих елементів виконані в бібліотеці OrCAD (як результат роботи)

Висновки щодо можливостей та функціоналу CAD-систем у проектуванні принципових електричних схем та електронних систем взагалі

Посилання на використану літературу чи мережеві ресурси.

(оформлення звіту згідно ДСТУ 3008-95).

Література

- Иллюстрированный самоучитель по ORCAD. – http://computers.plib.ru/CAD/OrCAD/.

- ГОСТ 2_710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.

- Графическое изображение электро-радиосхем: Справочник / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. – К.: Техніка, 1986. – 120 с., ил.