Лабораторна робота №5

СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ЦИФРОВОГО ПРИСТРОЮ, ЩО МАЄ СТРУКТУРУ З ОДНОТИПНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Мета роботи: отримати навики створення та редагування у САПР ORCAD 9.2 принципової схеми цифрового пристрою, побудованого на однотипних елементах.

Завдання: створити в ORCAD 9.2 принципову схему цифрового пристрою, побудованого на однотипних елементах, використовуючи функціонально незалежні блоки, з’єднані між собою шинами. Схема має бути виконана у відповідності до вимог ЄСКД. Варіанти схем наведені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

| № | Назва цифрового пристрою |
| --- | --- |
| 1 | Універсальний зсувний регістр на 4 розряди |
| 2 | Реверсивний зсувний регістр на 3 розряди |
| 3 | Двійковий 4-х розрядний лічильник з паралельним перенесенням |
| 4 | Десятковий 4-х розрядний лічильник |
| 5 | Асинхронний 3-х розрядний лічильник з послідовним перенесенням, що працює в режимі прямої лічби |
| 6 | Асинхронний 4-х розрядний лічильник з послідовним перенесенням, що працює в режимі зворотної лічби |
| 7 | Асинхронний 4-х розрядний лічильник з послідовним перенесенням, що працює в режимі прямої лічби |
| 8 | Десятковий 4-х розрядний лічильник на мікросхемах КР1554ИЕ6 |
| 9 | Десятковий 3-х розрядний лічильник |
| 10 | Двійковий 3х розрядний лічильник з паралельним перенесенням |

Теоретичні відомості

Использование шин для соединения элементов на схеме .

Для сокращения числа проводов на схеме можно несколько электрически не связанных между собой проводников объединить в общую линию, которая называется шиной. Но при подключении этих проводников к элементам схемы каждый проводник должен быть показан отдельно. При использовании в схеме линий связи объединенных в шину, эти линии должны быть пронумерованы или обозначены одинаковыми числами или условными кодами на обоих концах (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Пример выполнения линий связи с использованием шины

Линии связи можно подключать к шине (объединять в шину) под углом 45 градусов (как показано на рис. 5.1) или под прямым углом (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Пример выполнения линий связи с использованием шины

Если для выполнения схемы используется САПР, то линии следует объединять в шину под углом 45 градусов (это правило заложено в схемных редакторах САПР).

Порядок виконання роботи

- Ознайомитися із роботою (мета, завдання);

- За варіантом завдання створити відповідну принципову схему у відповідності до вимог ЄСКД;

- Зберегти схему у окремий файл.

- Підготувати звіт виконаної роботи.

Контрольні запитання

- Який порядок створення, редагування та зберігання складних елементів в OrCAD?

- Як розмістити схему, створену в OrCAD, на кількох листках?

- Як зв’язати між собою листки, якщо схема розміщена на двох і більше листках, і показати зв’язок між елементами схеми?

- Які параметри стандартної рамки?

- Які вимоги щодо оформлення багатовиводових елементів в системі ЄСКД?

Оформлення звіту

Титульний лист: номер роботи варіант та ПІБ студента.

Тема, мета, завдання згідно варіанту.

Хід виконання роботи (покроковий опис, з поясненням вибраних опцій)

Рисунки УГП заданих елементів виконані в бібліотеці OrCAD (як результат роботи)

Висновки щодо можливостей та функціоналу CAD-систем у проектуванні принципових електричних схем та електронних систем взагалі

Посилання на використану літературу чи мережеві ресурси.

(оформлення звіту згідно ДСТУ 3008-95).

Література

- Иллюстрированный самоучитель по ORCAD. – http://computers.plib.ru/CAD/OrCAD/.

- ГОСТ 2_710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

- Графическое изображение электро-радиосхем: Справочник / С.Т. Усатенко, Т.К. Каченюк, М.В. Терехова. – К.: Техніка, 1986. – 120 с., ил.

- Основні вимоги до оформлення атестаційних робіт, дипломних та курсових проектів: методич-ні рекомендації для студентів усіх форм навчання факультету електроніки / Укладачі: В.В. Макаренко, К.О. Трапезон, А.М. Чермянін. – К.: ФЕЛ НТУУ “КПІ”, 2006. – 112 c.

- Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. – М.: Радио и связь, 1989. – 352с.

- ГОСТ 2.743-91 Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники.

- Петровский И.И. и др. Логические ИС КР1533, КР1554. Справочник. В двух частях. – М.: ТОО “БИНОМ”, 1993.