Лабораторна робота №9

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТИХ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ В MULTISIM

Мета роботи: отримати навики моделювання простих цифрових пристроїв, використовуючи інструментарій середовища моделювання Multisim.

Завдання: створити в Multisim 10 модель для дослідження простого цифрового пристрою відповідно до варіанту завдання (табл. 9.1). На вхід досліджуваного пристрою подати послідовність прямокутних імпульсів. Сигнали в контрольних точках досліджуваного пристрою спостерігати за допомогою двоканального осцилографа та логічного аналізатора. На основі отриманих осцилограм проаналізувати роботу цифрового пристрою.

Таблиця 9.1

| № | Цифровий пристрій |
| --- | --- |
| 1 | Трьохрозрядний двійковий лічильник. |
| 2 | Синхронний трьохрозрядний лічильник з коефіцієнтом лічби 5. |
| 3 | Дешифратор двохрозрядного двійкового коду. |
| 4 | Формувач короткого імпульсу (f = 100 кГц, V = 5 B, розрахувати значення R1, C2) |

Теоретичні відомості

8.1 Исследование программируемых счетчиков

Счетчики, кроме подсчета импульсов одновременно выполняют функцию делителей ча-стоты. С точки зрения возможности оперативного изменения коэффициента деления, делители могут быть разделены на два вида: с фиксированным (ДФКД) и переменными (ДПКД).

Наибольшую трудность в проектировании и соответственно основной интерес для рас-смотрения представляют ДПКД. Последние являются пересчетными устройствами с целочис-ленным коэффициентом деления N, задаваемых цифровым кодом.

При ручной установке рабочей частоты предпочтение отдается декадным счетчикам им-пульсов. Это объясняется удобствами, создаваемыми для оператора широко распространенной десятичной системы исчисления. В ДПКД чаще всего используются программируемые вычи-тающие счетчики. Тогда коэффициент счета такого счетчика равен коду числа, записанного в счетчик, до начала счета. При циклическом счете необходимо записывать новое (или старое) значение кода в счетчик каждый раз, когда на всех выходах счетчика формируются 000.

Рассмотрим работу программируемого делителя частоты, в котором используется про-граммируемый счетчик.

На рис. 8.2 приведена модель для исследования такого счетчика в программе Multisim. Аналогом ИМС КР1533ИЕ7 является счетчик типа 74193N из библиотек Multisim. Для кон-троля входного сигнала и сигналов переноса используются два типа осциллографов – четырех-канальный и осциллограф Tektronix.

Формирователь кода построен на четырех резисторах R1…R4 и четырех переключателях J1…J4. Контроль установленого кода осуществляется с помощью семисегментного индикатора со встроенным дешифратором U2. Контроль сигналов на входе и выходах счетчиков осуществ-ляется с помощью логического анализатора XLA1, а контроль частоты выходного сигнала из-мерителем временных интервалов и частоты XFC1.

8.2 Формирователи кода, построенные на реверсивных счетчиках

Реверсивные счетчики удобно использовать для построения формирователей кода, управляемых "курсорным методом". Суть метода заключается в следующем. На входы ревер-сивного счетчика подаются импульсы с помощью двух переключателей "больше" и "меньше". При нажатии кнопки "больше" импульсы с выхода генератора импульсов (ГИ) через формиро-ватель импульсов (ФИ) подаются на вход суммирования счетчика, а при нажатии кнопки

"меньше" – на вход вычитания счетчика. Структурная схема такого формирователя приведена на рис. 8.3. На выходе ГИ формируется сигнал с частотой fик, которая определяет частоту изме-нения кода на выходе счетчика Ст. Чтобы человек, осуществляющий управление формировате-лем смог вовремя остановиться при достижении требуемого кода, частота fик должна составлять примерно 2 Гц.

Как следует из схемы, импульсы с выхода ГИ подаются на входы суммирования и вычи-тания счетчика через логические элементы И1 и И2, на вторые входы которых подается уровень логической "1" с выходов "бездребезговых" формирователей импульсов (БФИ) при нажатии кнопки S1или S2, соответственно.

Для чего необходимо использовать БФИ. Как правило, простые механические переклю-чатели, при срабатывании (замыкании или размыкании) создают дребезг механических контак-тов. Т. е. при замыкании (размыкании) упругий контакт несколько раз замыкается и размыкает-ся, пока не установится надежный контакт (или переключатель будет разомкнут).

Бездребезговый формирователь импульсов (БФИ) при замыкании ключа формирует на выходе импульсы с четкими границами, без дребезга, который сопутствует обычным механиче-ским переключателям. Диаграммы, иллюстрирующие принцип работы БФИ представлены на рис. 8.5, г. БФИ можно строить как на КМОП, так и на ТТЛ триггерах (рис. 8.5, б и в).

Порядок виконання роботи

- Ознайомитися із роботою (мета, завдання);

- Створити модель для дослідження простого цифрового пристрою;

- Сигнали в контрольних точках досліджуваного пристрою спостерігати за допомогою двоканального осцилографа та логічного аналізатора.;

- На основі отриманих осцилограм проаналізувати роботу цифрового пристрою.;

- Підготувати звіт виконаної роботи.

Контрольные вопросы

1. Как разместить элементы на рабочем листе схемы?

2. Как создать принципиальную схему в NI Multisim?

3. Как измерить АЧХ и ФЧХ схемы?

4. Как проконтролировать форму сигнала на входе и выходе усилителя и измерить амплитуду напряжения?

Оформлення звіту

Титульний лист: номер роботи варіант та ПІБ студента.

Тема, мета, завдання згідно варіанту.

Хід виконання роботи (покроковий опис, з поясненням вибраних опцій)

Висновки щодо можливостей та функціоналу Multisim у проектуванні принципових електричних схем та електронних систем взагалі

Посилання на використану літературу чи мережеві ресурси.

(оформлення звіту згідно ДСТУ 3008-95).

Литература

4. Солоницын Ю. А. Microsoft Visio 2007. Создание деловой графики. – СПб.: Питер, 2009. – 160 с.