Лабораторна робота №9

### Мета роботи: ознайомитись з логічними елементами програмного середовища Scilab. Опанувати роботу з логічними елементами, їх комбінаціями для створення ліній затримок, елемента „І” на 4 входи, елемента „АБО” на 4 входи.

Теоретичні відомості

Для опису функціонування логічних елементів розроблена спеціальна алгебра, названа іменем її засновника Джона Буля, булевою алгеброю. В булевій алгебрі виконуються операції над змінними, що приймають два значення – 0 і 1. Із всієї множини логічних функцій (для n змінних кількість функцій рівна 22n) на практиці використовують близько 10. Деякі із них наведені в таблиці.

Таблиця 4.1 – Логічні функції двох змінних

| Назва функції | Логічний вираз | X1 X2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 10 | 11 |
| Інверсія (НІ) |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дизюнкція (АБО) |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Конюнкція (І) |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Еквівалентність (розрядність) |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Функція Пірса (АБО-НІ) |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Функція Шеффера (І-НІ) |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Сума по модулю 2 (виключаюче АБО) |  | 0 | 1 | 1 | 0 |

Мінімальний набір елементарних функцій, що дозволяє реалізувати будь-яку функцію, складає функціонально повну систему. Така система може складатися із однієї (наприклад, АБО-НІ або І-НІ) або двох (НІ і АБО або НІ і І). Вибір тієї або іншої системи залежить від наявності елементної бази.

Таблиця 4.2 – Правило перетворення логічних виразів

| Правило перетворення | Логічний вираз |
| --- | --- |
| Правило деМоргана: |  |
| для АБО(дизюнкції) |  |
| для І (конюнкції) |  |
| для І - НІ (функції Шеффера) |  |
| для АБО – НІ (функції Пірса) |  |
| Співвідношення для АБО |  |
| Співвідношення для І |  |

Всі ці співвідношення можна легко отримати безпосередньою перевіркою.

Таблиця 4.3 – Закони і логічні співвідношення алгебри логіки

| Закони алгебри логіки | Співвідношення |
| --- | --- |
| Закон комутативності (переміщувальний) для диз’юнкції АБО для конюнкції І для функції Шеффера І–НІ для функції Пірса АБО–НІ для суми по модулю 2 |  |
| Закон ассоціативності (додавальний) для АБО І виключаюче АБО |  |
| Закон дистрибутивності (розподілювальний) для АБО І виключаюче АБО |  |

Закон асоціативності не застосовують до І-НІ і АБО-НІ.

Таким чином, по відношенню до основних логічних функцій АБО і І справедливі закони звичайної алгебри.

Логічні елементи

Рисунок 4.1 – Логічні елементи

Функціонально повна система логічних елементів – набір елементів, який дозволяє реалізувати логічний вираз будь-якої степені складності.

Таких наборів існує три:

- НІ, І, АБО;

- І-НІ;

- АБО-НІ.

Елементи І, АБО, І-НІ, АБО-НІ можуть містити 2, 3, 4 або 8 входів.

Хід виконання роботи

4.1 Побудова лінії затримки на логічних елементах „НІ”

Створити схему вигляду:

Кількість елементів не повинна бути парною. Перший Activationclock налаштувати як на малюнку для наочності процесу затримки.

Для створення логічного елементу використовуємо таке позначення:

Змінити в налаштуваннях тип блоку на „5”.

SciCosсам не вводить затримку для цифрових логічних елементів, які є в фізичних моделях. Для цього необхідно ввести затримку самостійно після кожного логічного елементу. Для цього використати блок:

Його налаштування:

Для перегляду сигналу використовувати блок Mscope. Activationclock для нього слід налаштувати для високої точності як  представлено на рисунку:

Сам же блок відображення  осцилограми  налаштовуємо наступним чином для створення ще одного каналу:

Для зручності аналізу осцилограми в налаштуваннях моделювання обмежимось часом моделювання в 30 мс. Для цього в меню - Simulate - Setup змінюємо час:

Запускаємо модель, отримана осцилограма:

На початковій стадії ми бачимо отриману затримку по зміні ширини "0" і "1". Далі  по зміщенню.

4.2 Створення із декількох логічних елементів „І” на 2 входи елемента „І” на 4 входи

Створити схему виду:

Налаштування всіх елементів за умовчанням.

Змінюючи значення вхідних даних на 0 і 1 перебрати всі можливі варіанти комбінацій  "0" і "1" і скласти таблицю істинності з проміжними значеннями.

Перевірити правильність роботи схеми - створити елемент „І” з чотирма вхідними значеннями. Схема буде наступною:

Для створення елемента „І” на 4 входи варто змінити налаштування стандартного блоку на такі:

Скласти таблицю істинності для даного елементу. Порівняти таблиці істинності. Зробити висновки, як складати інші схеми.

4.3 Створення із декількох логічних елементів „АБО” на 2 входи елемента „АБО” на 4 входи

Створити схему виду:

Налаштування елементів „АБО”

Змінюючи значення вхідних даних на 0 и 1 перебрати всі можливі варіанти комбінацій "0" і "1" і скласти таблицю істинності з проміжними значеннями.

Перевірити правильність роботи схеми – створити елемент „АБО” з чотирма вхідними значеннями. Схема буде такою:

Налаштування АБО

Скласти таблицю істинності для даного елементу. Порівняти таблиці істинності. Зробити висновки, як складати інші схеми.