# Інтегрована система стільникового зв'язку

# і передачі даних на основі когнітивного радіо

ст. гр. ДЗ-21 Пономаренко О. І.

керівник асистент Тітков Д.В.

В області стільникового зв'язку критичним ресурсом в є радіочастотний спектр (РЧС). Сформована тенденція до регулювання РЧС шляхом надання ексклюзивного доступу до радіочастотного ресурсу власникові ліцензії призвела до неефективного використання спектра. На тлі стрімкого зростання бездротового передавання  трафіку і фізичних обмежень поширення радіосигналу в системах стільникового зв'язку гостро стоїть проблема дефіциту РЧС.

Одним з перспективних напрямків досліджень, які дозволяють ліквідувати проблему дефіциту РЧС, є створення систем на принципах когнітивного радіо і їх інтеграція з діючими системами стільникового зв'язку. Основна ідея "когнітивного радіо" полягає в можливості спільного використання РЧС декількома користувачами на умовах, що виключають взаємні перешкоди. Для цього система когнітивного радіо повинна бути здатна визначити в реальному масштабі часу вільні ділянки спектра частот та / або вільні тимчасові позиції в структурі сигналів, випромінюваних діючими засобами радіозв'язку ( "білі плями").

Основним недоліком існуючих підходів до побудови систем когнітивного радіо на сьогоднішній день є здійснення моніторингу зайнятості РЧС зі стаціонарних позицій, при якому не враховується детальний розподіл спектра частот в безпосередній близькості від пристрою зв'язку. Відсутність апріорної інформації про динаміку зміни спектра частот ускладнює вирішення завдання визначення "білих плям".

Завдання підвищення швидкості передачі даних в умовах дефіциту спектра частот здатна вирішити інтегрована система стільникового зв'язку і передачі даних на принципах когнітивного радіо. Побудова подібної системи передбачає накладення на існуючу топологію мережі GSM взаємодоповнюючої мікростільникової мережі стандарту LTE, що працює в тому ж діапазоні частот. Розглядаються принципи побудови системи на основі когнітивного радіо і забезпечення електромагнітної сумісності в загальній смузі частот системи GSM  з мікростільниковою системою передачі даних LTE.